第一章

介绍研究背景以及意义。讨论国内外研究现状。表明本文的主要内容以及工作安排

第二章

介绍空地导弹的动力学建模

第三章 ：1.	考虑落角约束的滑模末端制导律设计

根据地空导弹末端制导的运动模型建立非线性模型进行滑模面的确定以及状态观测器的选取用来补偿未知的目标输入，最后代替符号函数防止控制输入的颤振。

第四章：考虑落角约束的最优制导律设计

根据地空导弹模型，选取弹目距离和初始时刻弹目距离的比值以及视场角的正切值作为状态变量，并且将视场角的正切值设定为弹目距离的多项式函数形式，将约束条件转化为多项式系数的代数关系式，引入优化思想，得到弹目距离加权的能量最优指标下的多项式系数的最优解，依据弹目运动关系将视场角正切值的变化改写成相应的满足终端碰撞角约束与加速度约束的制导指令解析式，

第五章：考虑落角约束的自适应动态规划制导律设计

首先设计一种融合视场角以及落角约束的视场角指令，在视场角精确跟踪的同时实现精确命中并且满足两种约束，将约束问题转化为跟踪问题。设计基于自适应动态规划的方法，根据设计的性能指标函数，利用微分对策原理设计出最优的控制指标的表达式。利用单一评价网络去逼近最优代价函数，并利用评价网络来求解最优的控制输入，权值的更新率一方面基于梯度下降策略，另一方面根据选取的Lyapunov函数设计附加项保证评价网络学习的过程当中闭环系统的稳定性，当系统不稳定的时候被激活，设计的控制策略既保证空地导弹的精准打击，并且满足落角约束。

第六章：总结与展望

已完成内容：

已完成第三章的内容，根据地空导弹末端制导的运动模型，选取以落角误差以及相对速率为状态变量的非线性时变方程。并且考虑视场角约束，将视场角约束表示为对状态变量取值范围的约束。基于以上状态变量设计滑膜变量并且考虑系数的取值范围以满足视场角约束。为使得滑模变量趋于0，考虑选取Control Integral Barrier Lyapunov Function 作为Lyapunov函数。并对时间求导，为满足导数是负定的，设计am以满足要求。最后采用NLESO状态观测器观测出扰动项（即为目标的加速度信息）对此进行补偿进而减小sign(s)项系数的大小，并且利用饱和函数代替符号函数确保导引指令是连续减小震颤现象。

问题和困难

在研究自适应动态规划策略问题时，权值更新率的选取出现一定问题，进而导致稳定性论证出现问题

后续计划以及完成可能性

在2025年2月之前完成所有所有实验的实现以及论文前三章的初稿撰写，在3月之前完成初稿的撰写，大概率在预期时间内完成